ПАМЯТКА

1. Фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5м), ГП-7В (ГП-7-8м). Фильтрующие противогазы являются основным средством защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

ГП-5 (ГП-5м) – комплектуются фильтрующе-поглощающей коробкой малого габарита (типа ГП-5) в качестве лицевой части шлемом-маской ШП-62 (ШМ-66МУ).

Для подбора необходимого роста шлема-маски необходимо измерить голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок.

КП-5					ГП-5м			Рост шлем-маски

до 63 см				до 61 см				0

до 63,5 до 65,5 см		61,5-64 см				I

от 66,0 до 68,0 см			64,5-67 см				II

от 68,5 до 70,5 см			67,5 см и более			III

от 71 см и более			-					IV

ГП-7В (ГП-7Вм) – состоит из лицевой части и фильтрующе-поглощающей коробки (типа ГП-7К). Подбор лицевой части маски типа МГП или МГП-В осуществляется на основании результатов определения горизонтального охвата головы О1 и вертикального О2 охвата головы. По сумме обоих измерителей необходимо определить типоразмер лицевой части, т.е. рост маски и положения упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы.

Типоразмер маски записывается в виде трех цифр:

I 	-	номер упора лобной лямки;

II	-	номер упора височных лямок;

III	-	номер упора щечных лямок.

# Типоразмер маски

| Сумма измерений 01 + 02 см | Требуемый рост маски | Номер упора лямок наголовника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лобной | височных | щечных |
| менее 119,0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 119,0 – 121,0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 121,5 – 123,5 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 124,0 – 126,0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 126,5 – 128,5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 129,0 – 131,0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| более 131,0 | 3 | 3 | 4 | 3 |

Противогаз ГП-7Вм обеспечивает прием воды в надетом противогазе из фляги для питьевой воды, снабженной специальной крышкой.

Патроны дополнительные

ДПГ-1, ДПГ-3

| №№ п/п | Время защитного действия | ДПГ-1 | ДПГ-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аммиак 5 мг/л | 30 | 40 |
| 2. | Хлор 5 мг/л | 80 | 100 |
| 3. | Окись углерода | 40 | - |

# Эксплуатация дополнительных патронов

ДПГ-1, ДПГ-3

Дополнительные патроны используются в комплекте с фильтрующе-поглощающими коробками гражданских противогазов ГП-5, ГП-7.

Использование патрона без фильтрующе-поглощающих коробок противогаза категорически запрещается.

При эксплуатации патрона воспрещается:

- отвинчивать колпачок и заглушки до начала эксплуатации;

- пользоваться патронами, хранящимися с отвинченными колпачками и заглушками.

При подготовке к работе проверяется:

- плотное завертывание колпачка и заглушки;

- отсутствие коррозии, помятостей, проколов и др. механических повреждений;

- состояние венчика горловины патрона и шлема соединительной трубки;

- наличие на патроне маркировки.

Сроки непрерывной работы в средствах защиты кожи

Л-1, ОП-1

| Температура воздуха | Время непрерывной работы | Условия работы |
| --- | --- | --- |
| более 30 градусов | 15-20 мин. | Физические нагрузки средней тяжести |
| 25-29 градусов | 20-35 мин. | Непосредственное воздействие солнечных лучей |
| 15-19 градусов | 1,5-2 часа | ОП-1 плащ в виде комбинезона |
| менее 15 градусов | более 3 часов | - |

##### Индивидуальные средства медицинской защиты

а) Аптечка индивидуальная АИ-2 содержит медицинские средства, предназначенные для профилактики и оказания первой медицинской помощи при радиационном облучении, поражении ОВ и бактериальными средствами:

- Противоболевое (противошоковое) средство (промедол), применяемое при переломах, обширных ранах и ожогах, находится в гнезде № 1 в шприц-тюбике. В случае отсутствия возможности получения противошоковых препаратов типа промедола, понтанона и т.п. следует воспользоваться общедоступными обезболивающими средствами типа анальгина, седалгина и т.п. в сочетании с сосудорасширяющим средством: но-шпой.

- Средство для предупреждения отравления фосфоро-органическими отравляющими веществами (ФОВ) тарен (антидот) – находится в гнезде № 2 в круглом пенале красного цвета. Принимают по сигналу «Химическая тревога» – одну таблетку. Повторно принимать препарат рекомендуется на ранее чем через 5-6 часов.

- Противобактериальное средство № 1 – хлор-тетрацеклин – размещается в гнезде № 5 в двух одинаковых четырехгранных пеналах без окраски. Принимать в случае применения противником бактериальных средств, при инфекционном заболевании, а также при ранениях и ожогах. Принимают сразу 5 таблеток содержимое одного пенала, через 6 часов, еще 5 таблеток содержимое другого пенала.

- Противобактериальное средство № 2 (сульфодиметоксин) – находится в гнезде № 3 в большом круглом пенале без окраски, использовать его при желудочно-кишечном расстройстве, возникающем при облучении. В первые сутки принимают 7 таблеток (в один прием), а в последующие двое суток – по 4 таблетки.

- Радиозащитное средство № 1 (цистамин) находится в гнезде № 4 в двух восьмигранных пеналах розового цвета. Принимают по сигналу «Радиационная опасность» – 6 таблеток в один прием и при продолжающем облучении еще 6 таблеток через 4-5 часов.

- Радиозащитное средство № 2 (йодистый калий) – находится в гнезде № 6 в четырехгранном пенале белого цвета. Принимать по 1 таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков при опасности попадания радиоактивного йода в организм.

- Противорвотное средство (этанерацин) – находится в гнезде № 7 в круглом пенале голубого цвета. Применяется при появлении тошноты после облучения или после ушиба головы, принимать по 1 таблетке, через 3-4 часа, если тошнота не прекратилась.

б) Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, ИПП-10 предназначен для обеззараживания капельно-жидких отравляющих веществ, попавших на тело или одежду.

Помните: 1. Жидкость индивидуального противохимического пакета ядовита и опасна для глаз.

2. Пакет перевязочный медицинский (ППМ) предназначен для оказания помощи при ранениях и ожогах.

Признаки поражения и первая помощь при

поражении основными видами СДЯВ

| Признаки поражения СДЯВ | Первая помощь при поражении СДЯВ |
| --- | --- |
| - Отравление «аммиаком» (Ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, рези в глазах, насморк, боли в желудке). | - вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; - дать пить теплое молоко с «боржоми» или питьевой содой; - при спазмах горла положить теплую грелку на область шеи, принимать теплые водные ингаляции; - при поражении кожи обильно промыть водой или 2% раствора борной или лимонной кислоты. В глаза закапать 30% раствор альбуцида, в нос теплое оливковое или персиковое масло. Делать искусственное дыхание запрещается. |
| - Отравление «хлором» (возникновение сухого кашля, одышка, рези в глазах, слезотечение, резкая загрудная боль, как при сердечном приступе). | - вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить полный покой. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание; - вдыхать нашатырный спирт; - кожные покровы, рот, нос, промыть 2% раствором питьевой соды; - дать пить теплое молоко с «боржоми» или содой, кофе; - при продолжении удушья обратитесь за помощью к медицинским работникам. |
| - Отравление угарный газом (развивается постепенно и незаметно. Первые признаки отравления: боль в висках, в лобной части, шум в ушах, потемнение в глазах. Затем мышечная слабость, особенно в ногах, головная боль, затруднение дыхания, тошнота, рвота, оглушение или возбужденное состояние, потеря сознания. | - вынести пострадавшего из зоны заражения или интенсивно проветрить помещение; - в очаге пожаров наденьте на пострадавшего изолирующий или фильтрующий противогаз с гопкалитовым патроном или патроном ДПГ-1; - после эвакуации из зоны заражения дайте вдыхать нашатырный спирт; - положить на голову и грудь холодный компресс; - по возможности дать вдыхать увлажненный кислород; - при остановке дыхания сделать искусственное дыхание. |